Comparativa de métodos de velocimetría por imágenes

Sile Main Canal (USGS), 17 de agosto de 2020. Mismo vídeo de dron, tres métodos.

Canal rectangular de hormigón de 1.8288 m de ancho y 1.073 m de calado, grabado en 4K desde un dron en vuelo estacionario. La referencia es el aforo por vadeo con ADV FlowTracker que acompaña al conjunto de datos: 1.4362 m³/s, área 1.799 m², velocidad media 0.7985 m/s, incertidumbre declarada del 4.2 %. Ningún método usó ese dato durante el procesado.

Tabla 1. Configuración de cada método

| Aspecto | RIVeR STIV 1.0 | pyorc LSPIV | STIV Python |
| --- | --- | --- | --- |
| Algoritmo | STIV (tensor de estructura) | LSPIV (correlación cruzada) | STIV (tensor de estructura) |
| Implementación | aplicación de escritorio | pyorc 0.9.8 + ffpiv | OpenCV, código propio |
| Entrada | 242 JPG desde la copia .mp4 con pérdida | vídeo FFV1 sin pérdida (250 fotogramas) | vídeo FFV1 sin pérdida (250 fotogramas) |
| Escala | distancias sobre la imagen rectificada | 2 puntos de control, filas 438 y 1420 | 2 filas de agua, 438 y 1420 |
| Unidad de medida | 15 líneas de búsqueda | ventanas de 32 px sobre toda el área | 13 líneas, una por vertical del aforo |
| Control de calidad | revisión visual | 8 máscaras encadenadas | coherencia ≥ 0.70 |
| Coeficiente α | 0.90 | 0.92 | 0.92 |
| Relleno de huecos | extrapolación lineal al muro | log_interp de pyorc | valor de la vertical medida más próxima |
| Coste | no medido | 158 s / 15.3 GB | 38 s / 0.87 GB |

Los tres comparten vídeo, sección (Station_Stage_SileCanal.csv, 13 verticales) y referencia. RIVeR partió de la copia comprimida con pérdida; los otros dos, del original sin pérdida.

# Velocidades y caudal frente a la referencia

Tabla 2. Velocidad promedio estimada por cada método

| Método | Velocidad superficial media (m/s) | Velocidad media en la vertical (m/s) | Velocidad media de la sección (m/s) | Caudal (m³/s) | Diferencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aforo ADV | 0.868 (implícita) | 0.7985 | 0.7985 | 1.4362 | — |
| RIVeR STIV | 0.8938 | 0.8045 | 0.7945 | 1.4293 | −0.5 % |
| pyorc LSPIV | 0.9259 | 0.8519 | 0.8534 | 1.5352 | +6.9 % |
| STIV Python | 0.8730 | 0.8031 | 0.8046 | 1.4475 | +0.8 % |

Promedios sobre las 11 verticales con calado. La velocidad superficial del ADV es implícita (su velocidad media dividida por 0.92): un aforo por vadeo mide en la vertical, no en la superficie. La velocidad media de la sección es el caudal dividido por el área del aforo.

Figura 1. Perfil transversal. Los totales parecidos de RIVeR y STIV Python salen de perfiles muy distintos: uno oscila alrededor de la referencia, el otro la sigue.

Tabla 3. Indicadores de estabilidad y de exactitud

| Método | Verticales medidas | Sesgo medio frente al ADV | RMSE por vertical (m/s) | Relación v_máx / v_mín | Error en el caudal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RIVeR STIV | 15 de 15 | +0.7 % | 0.278 | 2.32 | −0.5 % |
| pyorc LSPIV | 8 de 11 | +5.4 % | 0.056 | 1.18 | +6.9 % |
| STIV Python | 9 de 11 | −0.5 % | 0.054 | 1.33 | +0.8 % |

El sesgo y el RMSE se calculan solo sobre las verticales que cada método midió de verdad, no sobre las rellenadas: incluirlas mediría el relleno y no el método. La relación v_máx / v_mín es la del perfil superficial; en un canal recto de hormigón debe ser suave.

# Las velocidades sobre el canal

Las dos figuras siguientes son la salida característica de cada método sobre el mismo tramo de canal.

Figura 2. LSPIV con pyorc: campo vectorial 2D sobre el fotograma ya reproyectado a metros. Una flecha por ventana de interrogación, con módulo y dirección propios; 1668 celdas válidas de 2002 tras el filtrado, promediadas sobre los 250 fotogramas. Se dibuja una de cada dos celdas en cada eje para que las flechas no se solapen. El gradiente transversal -máximo en el centro, caída hacia los dos muros- sale del vídeo, no se impone.

Figura 3. STIV: una sola velocidad por vertical del aforo, sobre el fotograma original en píxeles. Cada flecha resume una línea de búsqueda entera de 2800 px, con la dirección impuesta por ANGULO_FLUJO. Los círculos blancos son verticales medidas, los cuadrados naranjas las que la coherencia rechazó y se rellenaron por interpolación lineal, y los negros el contorno con v = 0 impuesta. La longitud de la flecha es proporcional a la velocidad.

La comparación entre las dos figuras resume la diferencia de naturaleza: LSPIV entrega un campo del que hay que extraer un transecto, y STIV entrega directamente el transecto pero nada fuera de él. Por eso LSPIV puede detectar recirculaciones o flujo oblicuo y STIV, tal como está planteado aquí, no.

# Recursos consumidos por los dos notebooks en Python

Tabla 4. Tiempo y memoria sobre el mismo vídeo de 250 fotogramas 4K

| Etapa | pyorc LSPIV | STIV Python |
| --- | --- | --- |
| Tiempo total | 158.4 s | 37.6 s (4.2× más rápido) |
| Memoria máxima del proceso | 15,274 MB | 868 MB (18× menos) |
| Etapa que domina | calcular velocidades, 48 % | leer el vídeo, 100 % |
| Núcleos usados de media | hasta 8.3 | hasta 3.5 |

(*) En STIV leer el vídeo y construir las imágenes espacio-temporales son la misma pasada. La diferencia de memoria es estructural, no de programación: LSPIV necesita el vídeo entero reproyectado a la vez para correlacionar ventanas; STIV guarda una fila de píxeles por fotograma y nunca tiene más de uno en memoria. RIVeR no instrumenta sus tiempos.

# Cuál resulta más estable y más preciso

Tabla 5. Valoración de cada método

| Método | Observación |
| --- | --- |
| STIV Python (el más equilibrado) | Es el único que sale bien en las dos columnas: RMSE por vertical de 0.054 m/s, el más bajo, y sesgo de −0.5 %, prácticamente nulo. Mide 9 de las 11 verticales y las dos que rechaza son las pegadas al hormigón, donde el agua va lenta y el muro da sombra. Su α implícito según el ADV (0.925) coincide con el 0.92 que usó, señal de que ni la escala ni el convenio están compensando nada. |
| RIVeR STIV (exacto, pero no estable) | Acierta el total por muy poco (−0.5 %), pero su RMSE por vertical es de 0.278 m/s, cinco veces peor que los otros dos, y su perfil oscila entre 0.72 y 1.66 m/s en un canal recto de hormigón, donde eso no es físico. El acierto viene de una cancelación de errores: un exceso en el centro compensa el defecto del tramo final, que además extrapola. Sobre otro vídeo esa cancelación no tiene por qué repetirse. |
| pyorc LSPIV (estable, pero sesgado) | Su dispersión es la mejor de las tres (RMSE 0.056, perfil suavísimo), pero todas las verticales están desplazadas hacia arriba en la misma proporción: +5.4 %. Un sesgo multiplicativo y uniforme es la firma de un error de escala, no de la velocimetría. Lee la línea de agua del muro derecho en la fila 1420 cuando el criterio de movimiento la sitúa en la 1463; corregido eso, su caudal quedaría en torno al +2 %. |

Conclusión. Para este caso el STIV en Python es el más fiable de los tres: es el único que combina baja dispersión por vertical con sesgo nulo, y su resultado (+0.79 %) cae dentro de la incertidumbre del propio aforo. pyorc es igual de estable pero arrastra un error de escala corregible, y RIVeR acierta el total sin acertar el perfil, que es la clase de acierto que no se puede dar por supuesta en otro vídeo. La lección común es que en los tres el resultado se decide en las verticales junto al muro: son las que ningún método mide bien y las que, con calado completo, más pesan en el caudal.

Nota: los números del STIV en Python son los de la ejecución del 29/07/2026, posterior a dos correcciones del notebook: la línea de agua del muro derecho pasó de la fila 1520 a la 1463, medida por el criterio de que el agua se mueve y el hormigón no, y la interpolación de las verticales rechazadas dejó de apoyarse en los ceros de los muros. Antes de ambas el caudal era 1.2009 m³/s (−16.4 %).